4.2.3	Exemple de acţionări ale roboţilor prin transmisii cu cuple elicoidale

În prezent, numeroase firme producătoare de roboţi folosesc sisteme de acţionare bazate pe utilizarea transmisiilor cu cuple cinematice elicoidale. Soluţia este agreată atât de constructorii japonezi cât şi de cei europeni.

Fig. 4.18

Transmisia

elicoidală

a sistemului de acţionare a braţului

Transmisia

elicoidală

a sistemului de acţionare a antebraţului

A

B

Tijă

Antebraţ

Braţ

Fig. 4.19

Transmisia

elicoidală

a sistemului de acţionare a braţului

Transmisia

elicoidală

a sistemului de acţionare a antebraţului

B

A

Braţ

Tijă

Antebraţ

În Fig. 4.18 se prezintă robotul în coordonate polare ROBOT 100 S al firmei Fanuc, la care sistemul de acţionare al braţului şi cel al antebraţului utilizează câte o transmisie cu cuplă cinematică elicoidală de rostogolire. La prima transmisie, elementul fix este articulat prin cupla A de elementul condus al pivotului de bază, iar sania condusă a transmisiei este articulată prin cupla B faţă de braţ. În planul din spate se găseşte amplasată transmisia din sistemul de acţionare a antebraţului. Elementul fix a acestei transmisii este articulat faţă de braţ iar sania condusă este articulată de tija de împingere a antebraţului.

Fig. 4.20

Transmisia

sistemului de acţionare a

mişcării de

ridicare braţ

Transmisia

sistemului de acţionare a

mişcării de

extensie braţ

Transmisia

sistemului de acţionare a

translaţiei de bază lungi

Robotul ABB fabricat de firma ASEA, existent şi în dotarea Laboratorului de Robotică de la Facultatea de mecanică din Timişoara, are structura şi sistemul de acţionare al braţului şi al antebraţului similare robotului Fanuc (Fig. 4.19).

Robotul românesc REMT-2, proiectat de către Colectivul de robotişti de la Universitatea Politechnica din Timişoara şi executat la Intreprinderea Electromotor din acelaşi localitate, lucrează în coordonate cilindrice, având pe axa de bază un modul de translaţie lungă (Fig. 4.20). La acest robot, trei din cele patru axe ale mecanismului generator de traiectorie sunt acţionate prin intermediul unor transmisii cu cuple elicoidale de rostogolire şi anume: axa translaţiei de bază, axa de ridicare a braţului şi axa de extensie a braţului.

A

B

Cilindru

Piston

Arbore

Ghidaj

Suport

DCMB

Fig. 4.21

Fig. 4.22

O aplicaţie importantă în domeniul roboticii a transmisiilor cu cuple elicoidale de alunecare constă în realizarea unor motoare oscilante cu piston, care convertesc forţa hidraulică într-un moment util la arborele de ieşire. Construcţia unui astfel de motor este ilustrată în Fig. 4.21. Pistonul solidarizat cu o nucă DCMB, sub acţiunea fluidului sub presiune - întrodus la niplul A - se translatează spre stânga. Cum nuca este ghidată faţă de cilindru, cupla elicoidală imprimă arborelui un moment de antrenare, care pune acesta în rotaţie. Dacă presiunea se întroduce la niplul B, sensul mişcărilor relative se inversează. Principiul descris a condus la asimilarea în fabricaţie a unor cilindri hidraulici noi, cu arbore rotativ, simbolizaţi în literatura tehnică cu HC (Fig. 4. 22).

Nucă de rostogolire cu cale elicoidală

Cuzinet de alunecare cu dantură spline

Rulmenţi

radial axial

cu bile

Tijă prevăzută cu cale de rulare elicoidală de rostogolire şi cu dantură spline

Fig. 4.23

Fig. 4.24

a)

b)

Rulment

Etanşări

Roată de

antrenare

Roată de

antrenare

Tijă

Etanşări

Nuca spline

Nuca elic. de

rostogolire

Rulment

Carcasă

Roată de antr. cu montaj interior

Fereastră

Spaţiu pt.

conductori

Prin materializarea pe aceeaşi tijă a două filete diferite, fiecare având nuca lui, s-au dezvoltat transmisii combinate, cu mai multe posibilităţi de mişcări programabile independent. Astfel este de exemplu transmisia de tip BNS (Fig. 4.23). Pe tija acesteia există materializată pe lângă calea de rulare pentru bilele unei nuci de rostogolire elicoidală şi o dantură spline, care se găseşte în angrenare cu dantura unui cuzinet de alunecare. Cele două nuci sunt amplasate în bucşe cu rulmenţi, care permit rotirea lor independentă. Dacă bucşele se fixează axial şi se imprimă nucilor rotaţii independente, tija transmisiei combinate va executa atât o mişcare de translaţie în lungul axei sale, cât şi o mişcare de rotaţie în jurul axei.

Pentru antrenarea nucilor pot fi utilizate diferite soluţii. În Fig. 4.24 este ilustrată soluţia antrenării transmisiei BNS prin transmisii sincrone cu curele dinţate. Înserierea se realizează astfel, ca fiecare transmisie sincronă să aibă roata condusă solidarizată cu câte o nucă. La exemplul din Fig. 4.24-a şaibele de curea sunt exterioare faţă de carcasă, iar la exemplul din Fig. 4.24-b şaiba superioară este montată în interior.

Tija BNS

Servomotor

de rotire a braţului

Servomotor

de coborâre

a braţului

Nuca cu dinţi spline

Transmisia

sincronă a sistemului

de rotire

Transmisia

sincronă a sistemului

de coborâre

Prehensor

Cursa de

coborâre

Cursa de

coborâre

Element

fix

Camera video

Fig. 4. 25

Nuca de rostogolire

Suport

Conductor de legătură

a calculatorului

cu camera video

Transmisiile BNS au importante aplicaţii la roboţii de sortare-distribuire. Sarcina acestor roboţi este ca dintr-un flux de obiecte diferite aşezate în formaţie neordonată să recunoască obiectele de acelaşi tip şi să constituie din ele fluxuri de obiecte ordonate. Obţinerea mişcărilor necesare se poate realiza folosind construcţia prezentată în Fig. 4.25.

Tija transmisiei are două grade de mobilitate, una de rotaţie în jurul axei proprii şi alta de translaţie în lungul ei. Prima mişcare provine de la servomotorul de rotire a braţului şi pătrunde la tijă prin transmisia sincronă aferentă şi nuca cu dantură spline. Cea de a doua mişcare provine de la servomotorul de coborâre a braţului şi se trimite la tijă tot printr-o transmisie sincronă, a cărei şaibă condusă este solidarizată cu nuca de rostogolire elicoidală. Mişcările tijei sunt preluate de către braţul port prehensor pe care se găseşte şi o cameră video.

Obiectele intrate pe axa optică a camerei se recunosc după imaginile lor, după care robotul le apucă în prehensor şi prin efectuarea rotirii necesare în jurul axei transmisiei, le transferă unul după altul pe nişte transportoare predestinate formării fluxurilor ordonate propuse.

Se poate observa avantajul oferit de către tija tubulară, care permite amplasarea protejată a conductorului de legătură dintre camera video şi calculatorul de conducere al robotului, care trebuie să elaboreze comenzile de mişcare pe baza rezultatelor obţinute din prelucrarea imaginilor obiectelor de ordonat.

4.3	Transmisii cicloidale

Transmisiile cicloidale servesc pentru transmiterea mişcării de rotaţie. Ele realizează într-o singură treaptă rapoarte de transmitere mari, fără jocuri mecanice, motiv pentru care în construcţia roboţilor s-au impus ca reductoare de precizie.

4.3.1	Principiul de funcţionare şi variante constructive tipizate pentru roboţi.

Pricipiul transmisiei cicloidale a fost inventat de către inginerul german Lorenz Braren şi are la bază mişcarea orbitală a unui disc 2, obligat de excentrul E să rostogolească fără alunecare pe circumferinţa interioară a coroanei 0 (Fig. 4. 26). Punctele discului descriu traiectorii cicloidale, justificând denumirea transmisiei.

Excentrul este antrenat de la arborele de intrare 1 cu turaţie mare. Rostogolirea fără alunecare se realizează printr-un angrenaj special, constituit dintr-o dantură cu profil cicloidal, executată pe disc şi o dantură conjugată de profil circular, montată pe coroană.

Mişcarea de ieşire o constituie rotaţia discului în jurul axei sale. Selectarea acestei mişcări de către flanşa de ieşire 3, dispusă coaxial cu arborele de intrare, necesită folosirea unui cuplaj cicloidal, având ca element de intrare discul 2 şi ca element de ieşire flanşa 3. Bolţurile B încastrate în flanşă, rostogolindu-se în alezajele A ale discului, elimină componenta mişcării de transport datorată excentrului, diametrele lor fiind în relaţia:

Fig. 4.26

e

2e

dB

1

0

2

3

E

B

A

O1 ≡ O3

O2

dA

dA−dB=2⋅e		          (4.44)

unde e este excentricitatea cuplei cinematice de antrenare.

Raportul de transmitere a transmisiei cu coroana fixă rezultă din condiţia, că la rotirea excentrului cu unghiul ϕ1=2π, discul cicloidal rămâne în urmă cu un număr de paşi egal cu diferenţa numerelor de dinţi, rotindu-se deci cu unghiul ϕ2=z2−z0⋅2πz2. Cum ϕ2=ϕ3, rezultă:

i13=ϕ1ϕ3=z2z2−z0		          (4.45)

Pentru un raport mare, numărul dinţilor căroanei trebuie să fie apropriat de numărul dinţilor discului. Adoptând z0=z2+1, din relaţia (4.45) se deduce:

i13=−z2  										    (4.45')

Semnul negativ arată, că în cazul coroanei fixe, reductorul cicloidal inversează mişcarea.

Disc cicloidal

Coroană

inelară

Antrenor

excentric

Dantură fixă montată

din bolţuri cilindrice

Arbore de intrare pe rulment montat în capac

Fig. 4.27

Flanşă de ieşire

Bolţuri ale

cuplajului cicloidal

La unele aplicaţii este mai avantajoasă culegerea mişcării de ieşire la coroană. În acest scop flanşa 3 se imobilizează. Raportul de transmitere în ultimul caz rezultă din considerentul, că la o rotire de intrare de unghi ϕ1=2π, discul împinge coroana înainte cu un număr de paşi ai danturii acesteia egal cu diferenţa numerelor de dinţi, deci cu unghiul ϕ0=z0−z2⋅2πz0. Astfel, pentru ieşirea la coroană, raportul de transmitere va fi:

i10=ϕ1ϕ0=z0z0−z2=z2+1	         (4.45")

Transmisia cicloidală este în prezent fabricată în serii tipizate, fiind distribuită în întreaga lume de către firma japoneză Sumitomo, care asigură prin reprezentanţele ei şi servicii de specialitate după vânzare.

În Fig. 4.27 este ilustrată una din soluţiile constructive adecvate construcţiei roboţilor, având capacul din faţă demontat.

Prevenirea bătăilor datorate maselor excentrice se asigură prin amplasarea a trei discuri cicloidale pe antrenoare dispuse echidistant pe direcţii decalate cu 120°.

Un avantaj deosebit al transmisiei cicloidale decurge din faptul, că ~50% din dantura unui disc se află în angrenare. Ţinând cont de existenţa a trei discuri, sarcina se repartizează pe un număr mare de dinţi, reducând considerabil presiunea de contact. Această proprietate conferă transmisiei cicloidale o rezistenţă excelentă la şocuri.

Reductorul cicloidal se distinge şi prin alte avantaje precum: compactitate ridicată, gabarit mic, rigiditate mare la torsiune, mare capacitate la supraîncărcări de scurtă durată, rezistă la porniri şi opriri frecvente şi la reversări ale mişcării, greutate specifică mică, randament ridicat, inerţie mică, durată de viaţă mare, întreţinere simplă şi ieftină.

Elementul

de antrenat

Carcasa

A

Degajare pt. centrarea flanşei

B

Degajare pt. centrarea coroanei

Coroana cu

discuri înainte de

montare

Flanşa

montată

Cuplajul montat

Servomotor înainte de

montare

Cuplă cinematică conducătoare  asamblată

Fig. 4.28

Pentru construcţia roboţilor, transmisiile cicloidale cu antrenor excentric se execută în două variante tip simbolizate cu FC-A (Tab. 4.27), respectiv cu F1C-A (Tab. 4.28).

La varianta FC-A flanşa purtătoare de bolţuri a cuplajului este detaşabilă, ceea ce reprezintă un dezavantaj, deoarece complică montarea cuplei cinematice conducătoare antrenată prin transmisia respectivă. Această operaţie este exemplificată în Fig. 4.28. Pe elementul de antrenat trebuie să fie preexecutată suprafaţa de aşezare a flanşei purtătoare de bolţuri, degajarea pentru centrarea acesteia şi găurile de fixare A. Pe carcasă trebuie să fie preexecutată faţa de aşezare a coroanei inelare, degajarea de centrare aferentă şi găurile de fixare B. Distanţa dintre feţele de aşezare trebuie să asigure poziţionarea părţilor componente ale transmisiei în concordanţă cu cota de montaj R* prevăzută în tabela dimensională Tab.4.27.

1

2

3

0

A

B

4

5

6

3'

Fig. 4.29

7

Pentru eliminarea complicaţiilor legate de montarea separată a părţilor transmisiei s-a elaborat varianta F1C-A, la care flanşa cu bolţuri nu mai este detaşabilă, fiind articulată faţă de coroană prin intermediul unui rulment radial-axial cu role încrucişate (v. desenul din Tab. 4.28). Întrucât acest rulment poate prelua o parte din solicitarea produsă de reacţiunile din cupla cinematică conducătoare, se poate simplifica construcţia lagărului.

Asigurarea rigidităţii cuplajului cicloidal, necesită un număr mare de bolţuri în consolă, care trebuie montaţi cu erori de poziţionare mici. Aceste dezavantaje s-au eliminat cu ajutorul unei transmisii combinate, simbolizată cu F2C-T (Tab. 4.29). Ea înseriază o transmisie planetară cu roţi evolventice şi o transmisie cicloidală (Fig. 4.29). Portsatelitul planetarului, asamblat din flanşele 3 şi 3', este articulat faţă de coroana 0 prin intermediul a doi rulmenţi radial-axiali cu role conice 5. Mişcarea de intrare a arborelui 1 se transmite prin roţile A şi B la arborele portsatelit 4, care prin  rulmenţii cu ace 6 montaţi pe excentrice,

Tab. 4.27

| Transmisia cicloidală FC-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  A h7  B  C h7  D  E H7  G h7  F 12 x  M 8 x  N  K H J L P R* S T V  U  W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simbol mărime | Dimensiuni [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | J |  | U |  | W |
| 15 G | 115 | 87 |  | 45 |  | 14 |  | 11 |  | 60 |  | 85 |  | 6.5 |  | 25 |  | 103 |  | 74 |
| 25 G | 145 | 112 |  | 60 |  | 22 |  | 14 |  | 80 |  | 110 |  | 8 |  | 30 |  | 130 |  | 97 |
| 35 G | 180 | 137 |  | 80 |  | 30 |  | 19 |  | 95 |  | 135 |  | 8 |  | 35 |  | 162 |  | 119 |
| 45 G | 220 | 172 |  | 100 |  | 38 |  | 24 |  | 110 |  | 170 |  | 11 |  | 45 |  | 202 |  | 150 |
| 65 G | 270 | 212 |  | 130 |  | 55 |  | 28 |  | 140 |  | 210 |  | 12 |  | 50 |  | 249 |  | 187 |
| 75 G | 310 | 237 |  | 150 |  | 64 |  | 28 |  | 160 |  | 235 |  | 14 |  | 65 |  | 287 |  | 210 |
| Simbol mărime | Dimensiuni [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Masa [kg] |  |
|  | M |  | N |  | L |  | K |  | P |  | R* |  | S |  | T |  | V |  |  |  |
| 15 G | 5.5 |  | 5.5 |  | 7 |  | 9.5 |  | 3 |  | 15.5±0.3 |  | 28.5 |  | 10 |  | 3 |  | 2.7 |  |
| 25 G | 6.6 |  | 6.6 |  | 11 |  | 11 |  | 4 |  | 21±0.3 |  | 33.5 |  | 14.5 |  | 4 |  | 5.2 |  |
| 35 G | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 14 |  | 4 |  | 24±0.3 |  | 40 |  | 17 |  | 4 |  | 9.6 |  |
| 45 G | 11 |  | 9 |  | 12 |  | 17.5 |  | 5 |  | 27±0.3 |  | 49 |  | 16.5 |  | 5 |  | 18 |  |
| 65 G | 14 |  | 11 |  | 16 |  | 20 |  | 5 |  | 33±0.3 |  | 56 |  | 23 |  | 5 |  | 30 |  |
| 75 G | 14 |  | 11 |  | 21 |  | 20 |  | 5 |  | 38±0.3 |  | 63 |  | 25 |  | 5 |  | 46 |  |

Notă: R* este o cotă de montaj tolerată.

Tab. 4.28

| Transmisia cicloidală F1C-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  A h7  B  C h7  D  E H7  G h7  F m x  M n x  N  K  V  W M7 H J L P R S T U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simbol mărime | Dimensiuni [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | J |  | U | W |
| 15 G | 140 | 96 |  | 45 |  | 14 |  | 11 |  | 60 |  | 85 |  | 16.5 |  | 25 |  | 1 | - |
| 25 G | 170 | 117 |  | 60 |  | 22 |  | 14 |  | 80 |  | 110 |  | 16 |  | 30 |  | 2 | - |
| 35 G | 205 | 143 |  | 80 |  | 30 |  | 19 |  | 95 |  | 135 |  | 21 |  | 35 |  | 2 | - |
| 45 G | 265 | - |  | - |  | 38 |  | 24 |  | 110 |  | 170 |  | 26 |  | 45 |  | 0.0 | 100 |
| 65 G | 350 | - |  | - |  | 55 |  | 28 |  | 140 |  | 210 |  | 45 |  | 50 |  | 0.0 | 130 |
| 75 G | 430 | - |  | - |  | 64 |  | 28 |  | 160 |  | 235 |  | 47 |  | 65 |  | 0.0 | 150 |
| Simbol mărime | Dimensiuni [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Masa [kg] |
|  | mxM |  | nxN |  | L |  | K |  | P |  | R |  | S |  | T |  | V |  |  |
| 15 G | 12xM6 |  | 12x6.6 |  | 14.5 |  | 78 |  | 3 |  | 53 |  | 10 |  | 3 |  | 127 |  | 6 |
| 25 G | 12xM8 |  | 12x9 |  | 16.5 |  | 97 |  | 4 |  | 60.5 |  | 14.5 |  | 4 |  | 153 |  | 9.5 |
| 35 G | 12xM10 |  | 12x11 |  | 20 |  | 113 |  | 4 |  | 75 |  | 17 |  | 4 |  | 183 |  | 16.5 |
| 45 G | 12xM14 |  | 16x11 |  | 20 |  | 150 |  | 3 |  | 93 |  | 16.5 |  | 5 |  | 242 |  | 30 |
| 65 G | 16xM16 |  | 20x14 |  | 29.8 |  | 230 |  | 4 |  | 123 |  | 23 |  | 5 |  | 326 |  | 64 |
| 75 G | 16xM16 |  | 20x14 |  | 37.8 |  | 280 |  | 4 |  | 136 |  | 25 |  | 5 |  | 400 |  | 107 |

Tab. 4.29

| Transmisia combinată F2C-T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  A h7  B  C H7  H  E H7  G  F h7 m x M adânc L1 n x  N străpuns  K Q J L P R S T O U  D h7  L2 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simbol mărime | Dimensiuni [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | B | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | J |  | U |  | V |  | mxM |  |
| T 25 | 155 |  | 114 | 28 |  | 155 |  | 16 |  | 27 |  | 114 |  | 156 |  | 2 |  | 18 |  | 19 |  | 6xM12 |  |
| T 35 | 185 |  | 140 | 35 |  | 185 |  | 19 |  | 34 |  | 140 |  | 186 |  | 2 |  | 18 |  | 22.5 |  | 6xM14 |  |
| T 45 | 230 |  | 174 | 42 |  | 230 |  | 28 |  | 42 |  | 174 |  | 231 |  | 2 |  | 20 |  | 24.5 |  | 6xM16 |  |
| T 55 | 260 |  | 200 | 47 |  | 260 |  | 28 |  | 48 |  | 200 |  | 261 |  | 3 |  | 20 |  | 27.5 |  | 6XM18 |  |
| T 65 | 295 |  | 230 | 58 |  | 295 |  | 35 |  | 55 |  | 230 |  | 296 |  | 3 |  | 25 |  | 31 |  | 6xM22 |  |
| T 75 | 330 |  | 260 | 62 |  | 330 |  | 35 |  | 60 |  | 260 |  | 331 |  | 3 |  | 20 |  | 34.5 |  | 6xM24 |  |
| Simbol mărime | Dimensiuni [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Masa [kg] |
|  | L1 | nxN |  |  | L2 |  | K |  | L |  | O |  | P |  | Q |  | R |  | S |  | T |  |  |
| T 25 | 18 | 12x |  |  | 142 |  | 84 |  | 3.5 |  | M4 |  | 37.5 |  | 26 |  | 9.5 |  | 15 |  | 78.5 |  | 8.4 |
| T 35 | 22 | 16x 9 |  |  | 171 |  | 104 |  | 4 |  | M4 |  | 43 |  | 35 |  | 10 |  | 15 |  | 94 |  | 14 |
| T 45 | 24 | 12x 14 |  |  | 210 |  | 135 |  | 2 |  | M5 |  | 45 |  | 35 |  | 13 |  | 16 |  | 97 |  | 24 |
| T 55 | 27 | 16x 14 |  |  | 240 |  | 165 |  | 2 |  | M6 |  | 52 |  | 35 |  | 15 |  | 16 |  | 107 |  | 34 |
| T 65 | 31 | 16x 16 |  |  | 272 |  | 180 |  | 3.5 |  | M6 |  | 65 |  | 35 |  | 15 |  | 19.5 |  | 121.5 |  | 48 |
| T 75 | 34 | 16x 18 |  |  | 305 |  | 200 |  | 4 |  | M6 |  | 63 |  | 45 |  | 20 |  | 16 |  | 135 |  | 71 |

antrenează discurile cicloidale 2.  Componenta rotativă a discurilor preluată de arborii 4, se întoarce prin rulmenţii 7 la portsatelit ca mişcare de ieşire în cazul coroanei fixe.

Raportul de transmitere al transmisiei combinate se deduce din raportul de transmitere intern al planetarului:

iab3=ωa−ω3ωb−ω3=i13−1ib3−1=−zbza							     (4.46)

Observând că ib3 semnifică tocmai raportul de transmitere (4.45) al treptei cicloidale, din ultima egalitate rezultă:

i13=zbza⋅1−ib3+1=zbza⋅1−z2z2−z0+1					    (4.46')

Se vede că pentru z0 > z2 se obţine i13 > 0, deci la construcţia combinată în discuţie mişcarea de ieşire a portsatelitului se produce în sensul mişcării arborelui de intrare.

Dacă la transmisia combinată se fixează elementul 3 iar mişcarea de ieşire se culege la inelul exterior 0, raportul de transmitere rezultă în forma:

i10=iab⋅ib0=−zbza⋅z0z0−z2							    (4.46")

unde s-a avut în vedere, că ib0 este raportul de transmitere (4.45") a părţii cicloidale cu ieşirea pe coroană. În acest caz, pentru z0 > z2 se obţine i10 < 0, deci construcţia combinată inversează sensul rotirii inelului faţă de sensul rotirii arborelui de intrare.

După puterea transmisă, reductoarele cicloidale sunt executate în diferite mărimi.

4.3.2	Selectarea mărimii

În calculul de alegere a mărimii reductorului cicloidal intervine noţiunea de moment de referinţă. La variantele FC-A şi F1C-A, momentul de referinţă M2,1500 se defineşte prin momentul de torsiune pe care poate execita elementul de ieşire când turaţia de intrare medie este egală cu n1m = 1500 rot/min. La varianta F2C-T momentul de referinţă M2,15 reprezintă momentul de torsiune la elementul de ieşire când turaţia de ieşire medie este egală cu n2m = 15 rot/min. Şirul momentelor de referinţă şi al rapoartelor de reducere aferente mărimilor tipizate sunt specificate în Tab. 4.30.

Tab. 4.30

| SIMBOL MĂRIME | RAPOARTE DE REDUCERE i | MOMENTE DE REFERINŢĂ M2,1500 - M2,15 [Nm] |
| --- | --- | --- |
| 15 G | 59, 89 | 149 |
| 25 G | 29, 59, 89, 118.5 | 283 - pt. I = 29, 349 - pt. I > 29 |
| T 25 | 81, 118.5, 141 | 480 |
| 35 G | 29, 59, 89, 118.5 | 499 - pt. I = 29, 668 - pt. I > 29 |
| T 35 | 81, 118.5, 141 | 890 |
| 45 G | 29, 59, 89, 118.5, 179 | 1060 - pt. I = 29, 1390 - pt. I > 29 |
| T 45 | 81, 118.5, 141, 171 | 1360 |
| T 55 | 81, 118.5, 141, 171 | 2180 |
| 65 G | 29, 59, 89, 118.5, 179 | 1870 - pt. I = 29, 2570 - pt. I > 29 |
| T 65 | 81, 118.5, 141, 171 | 3405 |
| 75 G | 29, 59, 89, 118.5 | 3170 - pt. I = 29, 4410 - pt. I > 29 |
| T 75 | 81, 118.5, 141, 171 | 5450 |

Momentul de torsiune nominal la ieşirea din transmisie se determină prin calcul în funcţie de momentul de referinţă. Pentru transmisiile FC-A şi F1C-A se utilizează relaţia:

M2,N=M2,1500⋅n1m1500− 0.3								     (4.47)

iar pentru transmisiile F2C-T, relaţia:

M2,N=M2,15⋅15n2m0.3								    (4.47')

unde n1m şi n2m reprezintă turaţia medie de intrare, respectiv de ieşire.

tA

tR

tF

tP

tM

t

t

t

nA

nR

n

MA

MR

MF

Fig. 4.30

M

nF

Turaţia medie se defineşte pe baza legii de mişcare a elementului condus din cupla cinematică conducătoare a robotului, care obişnuit este cu palier de viteză (Fig. 4.30). Notând cu tA, tR şi tF duratele mişcărilor de accelerare, de regim şi de frânare pentru care turaţiile medii sunt nA, nR şi nF, turaţia medie se stabileşte cu relaţia:

nm=tAtM⋅nA+tRtM⋅nR+tFtM⋅nF     (4.48)

unde:

tM=tA+tR+tF=tΣ−tP	         (4.48')

este durata de mers dintr-un ciclu cu durata totală t şi durata de pauză tP.

Momentul rezistent redus la axa cuplei cinematice acţionate variază în decursul ciclului de lucru, crescând la valoarea MA în faza de accelerare, reducându-se la valoarea MR în faza mersului cu viteză constantă şi modificându-se progresiv până la valoarea MF în timpul frânării. Acest moment variabil se evaluează în calculul mărimii transmisiei prin momentul redus echivalent:

M2E=tA⋅nAtM⋅nm⋅MA103+tR⋅nRtM⋅nm⋅MR103+tF⋅nFtM⋅nm⋅MF1030.3				     (4.49)

Se va alege mărimea pentru care este îndeplinită condiţia:

M2E≤M2N										     (4.50)

După stabilirea mărimii, transmisia trebuie verificată în privinţa capacităţii de încărcare a lagărului cu rulmenţi dintre elementul de intrare şi portsatelit, apoi între portsatelit şi inelul exterior, în privinţa turaţiei de ieşire maximă admisă şi în privinţa momentului datorat forţelor de strângere dintre flanşa de ieşire şi elementul antrenat, respectiv, dintre carcasă şi elementul fix al cuplei cinematice conducătoare a robotului.