Verificarea lagărului de rostogolire existent între elementul de intrare şi portsatelit trebuie efectuată numai la variantele FC-A şi F1C-A, cu condiţia ca mişcarea de intrare la reductor să rezulte de la o transmisie primară (cu roţi dinţate sau cu curea dinţată), care încarcă arborele de intrare a reductorului cu o forţă radială FR1 (Fig. 4.31), dată de relaţia:

Fig. 4.31

FR1

L

R

R

FR1=2⋅M2E⋅Cf⋅Bfd⋅i⋅η N		        (4.51)

unde Cf este un factor de corecţie adimensional dependent de tipul transmisiei primare (pentru angrenaje sau transmisii cu curea dinţată Cf = 1.25), d este diametrul primitiv în [m] al roţii conduse din transmisia primară, I este raportul de reducere al reductorului iar  ~ 0.8 este randamentul acestuia. Factorul Bf ţine seama de dinamica încărcării prin valorile specificate în Tab. 4.31.

| Tab. 4.31 Dinamica încărcării | Bf |
| --- | --- |
| Uniform | 1 |
| Şocuri moderate | 1.2 |
| Şocuri mari | 1.4 - 1.6 |

Aplicarea forţei FR1 la diferite distanţe L produce asupra rulmenţilor cu bile reacţiuni radiale R diferite, calculabile cu relaţia:

R=Lf⋅FR1										    (4.51')

Factorul de utilizare Lf are valorile dependente de mărimea transmisiei cicloidale şi de distanţa L (Tab. 4.32).

Tab. 4.32

| L [mm] | Lf |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 G | 25 G | 35 G | 45 G | 65 G | 75 G |
| 10 | 0.9 | 0.86 | - | - | - | - |
| 15 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | - | - | - |
| 20 | 1.25 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | - | - |
| 25 | 1.56 | 1.25 | 1.09 | 0.94 | - | - |
| 30 | 1.88 | 1.50 | 1.30 | 0.99 | 0.89 | 0.89 |
| 35 | 2.19 | 1.75 | 1.52 | 1.13 | 0.93 | 0.92 |
| 40 | - | 2.00 | 1.74 | 1.29 | 0.97 | 0.96 |
| 45 | - | - | 1.96 | 1.45 | 1.02 | 0.99 |
| 50 | - | - | 2.17 | 1.61 | 1.14 | 1.09 |
| 60 | - | - | - | 1.94 | 1.36 | 1.30 |
| 70 | - | - | - | - | 1.59 | 1.52 |
| 80 | - | - | - | - | 1.82 | 1.74 |

Tab. 4.33

| n1m [rot/min] | Radm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 G | 25 G | 35 G | 45 G | 65 G | 75 G |
| 600 | 410 | 630 | 835 | 980 | 1320 | 1670 |
| 750 | 390 | 580 | 780 | 900 | 1240 | 1560 |
| 1000 | 350 | 530 | 700 | 820 | 1120 | 1410 |
| 1500 | 300 | 460 | 620 | 720 | 980 | 1240 |
| 1750 | 295 | 440 | 590 | 690 | 930 | 1180 |
| 2000 | 275 | 420 | 560 | 660 | 880 | - |
| 2500 | 255 | 390 | 520 | 610 | - | - |
| 3000 | 245 | 360 | 490 | - | - | - |
| 4000 | 225 | 330 | - | - | - | - |

Furnizorii transmisiilor cicloidale au prestabilit valorile reacţiunii radiale maxim admise Radm şi au catalogat aceste valori în funcţie de mărimea transmisiei, considerând diferite turaţii de intrare medii. Valorile lui Radm exprimate în [N] sunt redate în Tab. 4.33. Dacă valoarea calculată a lui R nu depăşeşte valoarea specificată pentru Radm:

R≤Radm										    (4.51")

atunci mărimea transmisiei alese este corectă. În cazul contrar trebuie trecut fie la o mărime superioară, fie luate măsuri pentru reducerea forţei FA1 ori a distanţei L.

Rulmentul radial axial cu role cilindrice încrucişate folosit în articulaţia dintre flanşa de ieşire şi carcasa transmisiei de tip F1C-A trebuie să fie verificat în privinţa duratei de viaţă, ţinând cont de acţiunea forţelor care lucrează din partea elementului condus al cuplei cinematice conducătoare acţionată. Schema de încărcare este redată în Fig. 4.32.

MK

dK

FR2

FA2

Fig. 4.32

Durata de viaţă în ore de funcţionare se determină cu relaţia:

Lh=10660⋅n2m⋅CP103	  (4.52)

în care n2m este turaţia medie de ieşire în [rot/min], C este capacitatea de încărcare dinamică a rulmentului în [N] specificată în Tab. 4.34 iar P este sarcina radială dinamică echivalentă în [N], calculabilă cu relaţia:

P=X⋅FR2+2⋅MKdK+Y⋅FA2							    (4.52')

Diametrul mediu dK al rulmentului din Tab. 4.34 se înlocuieşte în (4.52') după exprimarea sa prealabilă în [m]. În aceaşi tabelă sunt specificate valorile momentului de răsturnare maxim MKmax suportabil de către rulmentul în cauză. Valorile factorilor de sarcină radială X şi axială Y sunt cele indicate în Tab. 4.35.

Tab. 4.34

MărimeC

[N]dK [mm]MKmax

[Nm]A 15 G26700101.2460A 25 G29600123770A 35 G62300148.71350A 45 G810002103350A 65 G1700002796700A 75 G26300034014400

Tab. 4.35

CriteriuXY
10.45
0.670.67

La transmisia F2C-T, în construcţia lagărului dintre portsatelit şi coroană se utilizează  doi rulmenţi radial-axiali cu role conice. Schema de încărcare a acestui lagăr este redată în Fig. 4.33. Forţa radială exterioară FR şi forţa axială exterioară FA, pe care le dezvoltă elementul condus al cuplei cinematice conducătoare al robotului, încarcă lagărul transmisiei cu momentul de răsturnare dat de:

M=FR⋅LR+FA⋅LA									     (4.53)

Pentru a include influenţa asupra încărcării lagărului a neregularităţilor datorate transmiterii mişcării de ieşire printr-un angrenaj ori printr-o transmisie sincronă cu curea dinţată şi a dinamicii de aplicare a forţelor exterioare, calculul de verificare se efectuează luând în considerare momentul echivalent ME şi forţa axială echivalentă FAE:

FR

FA

Flanşa

de ieşire

LR

LA

L1

a

Fig. 4.33

ME=Cf⋅Bf⋅MFAE=Cf⋅Bf⋅FA			    (4.53')

Valorile factorilor de corecţie Cf şi Bf sunt cele specificate anterior (Tab. 4.31). Producătorii transmisiilor cicloidale au prescris pentru fiecare mărime momentul de răsturnare maxim admis Mmax şi forţa axială maximă admisă (Tab. 4.36). Rulmenţii lagărului de ieşire aferent unei mărimi de transmisie vor suporta încărcarea exterioară, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

ME≤MmaxFAE≤FAmax										    (4.53")

Tab. 4.36

| Mărime | a [mm] | L1 [mm] | Mmax [Nm] | FAmax [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T 25 | 5.7 | 92.4 | 1180 | 3930 |
| T 35 | 12.0 | 120.0 | 1820 | 5400 |
| T 45 | 22.6 | 147.2 | 2750 | 6870 |
| T 55 | 28.9 | 169.8 | 4170 | 8340 |
| T 65 | 39.4 | 205.8 | 6380 | 10790 |
| T 75 | 43.9 | 227.8 | 9570 | 13730 |

Tab. 4.37

| Mărime | Turaţia maximă admisă |  |
| --- | --- | --- |
|  | n1max [rot/min] | n2max [rot/min] |
| A 15 G | 6150 | - |
| A 25 G | 4350 - pt. I = 29 5050 - pt. I > 29 | - |
| T 25 | - | 50 |
| A 35 G | 3500 - pt. I = 29 3950 - pt. I > 29 | - |
| T 35 | - | 40 |
| A 45 G | 2700 - pt. I = 29 3159 - pt. I > 29 | - |
| T 45 | - | 30 |
| T 55 | - | 30 |
| A 65 G | 2200 - pt. I = 29 2350 - pt. I > 29 | - |
| T65 | - | 25 |
| A 75 G | 1950 - pt. I = 29 2000 - pt. I > 29 | - |
| T 75 | - | 25 |

Pentru a evita pericolul intrării în rezonanţă a vreunei componente constructive a transmisiei cicloidale, turaţiile maxime admise sunt limitate. La variantele FC şi F1C furnizorii au prescris turaţia de intrare maximă admisă iar la varianta F2C s-a prescris turaţia maximă admisă de ieşire (Tab. 4.37).

Momentul de frecare între flanşa de ieşire şi elementul antrenat, respectiv, între carcasă şi elementul fix al cuplei cinematice conducătoare a robotului trebuie să fie asiguraţi la montarea transmisiei pe robot, prin strângerea corespunzătoare a şuruburilor de fixare. Numărul şi dimensiunile acestor şuruburi trebuie să fie în concordanţă cu numărul şi dimensiunile găurilor indicate în tabelele dimensionale Tab. 4.27 - Tab. 4.29.

Pentru ca momentele de frecare amintite să împiedice alunecarea suprafeţelor de aşezare se impune strângerea corespunzătoare a şuruburilor. Momentele de înşurubare necesare sunt specificate în Tab. 4.38. Ele se realizează cu chei dinamometrice.

Tab. 4.38

| Mărimea şurubului | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M22 | M24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Momentul de strângere [Nm] | 9.2 | 16 | 39 | 77 | 135 | 210 | 330 | 455 | 880 | 1100 |

F2C - T 35 - 71

Fig. 4.34

Varianta

constructivă

Mărimea

Raportul de

reducere

Dacă mărimea unei transmisii cicloidale rezistă la toate calculele de verificare ea poate fi considerată definitivă.

În documentaţiile tehnice transmisiile cicloidale trebuie să fie specificate prin simbolul variantei constructive, a mărimii şi a raportului de reducere (Fig. 4.34).

4.3.3	Construcţia cuplelor cinematice conducătoare ale roboţilor

utilizând transmisii cicloidale

Fig. 4.35

Element

condus

Element

fix

Servomotor

Traductor

Şurub

de fixare

Transmisiile cicloidale sunt utilizate atât în sistemele de acţionare cu axă orizontală cât şi în cele cu axă verticală.

Fig. 4.36

Roată de

curea dinţată

Batiu

Element

condus

În Fig. 4.35 este ilustrată construcţia unei cuple cinematice conducătoare cu axă orizontală, la care mişcarea de intrare în transmisie se obţine direct de la un servomotor electric. Traductorul rotativ incremental este menit să asigure reacţia de poziţie pentru sistemul de comandă. Desenul evidenţiază şurubul de fixare a elementului de intrare în transmisia cicloidală cu arborele motorului, unul dintre şuruburile de fixare a carcasei transmisiei pe elementul fix al cuplei cinematice antrenate şi unul dintre şuruburile de îmbinare dintre flanşa de ieşire din transmisie şi elementul condus al cuplei cinematice antrenate. Soluţia descrisă se întălneşte frecvent în concepţia mecanismelor generatoare de traiectorie  articulate.

Construcţia unei cuple cinematice conducătoare la care transmisia cicloidală are   axa   verticală  este  prezentată  în Fig. 4.36. La soluţia considerată mişcarea de intrare se întroduce indirect, folosind o transmisie sincronă cu curea dinţată, a cărei roată condusă este montată pe arborele de intrare a transmisiei cicloidale. Portsatelitul reductorului este în acest caz fixat de batiu iar mişcarea de ieşire se transmite la elementul condus prin coroana transmisiei. Această soluţie este utilizată frecvent ca axă de pivotare la roboţii industriali în coordonate cilindrice. Pentru ca platfforma pivotantă să preia forţele masice exercitate din partea dispozitivului de ghidare pe care le susţine, ea trebuie să fie bine lăgăruită faţă de batiu. O componenta esenţială folosită în alcătuirea acestui lagăr este un rulment radial-axial cu role cilindrice încrucişate.

Fig. 4.37

Sistem de acţionare al

axei de pivotare

Sistem de acţionare al

axei braţului

Sistem de acţionare

al axei

antebraţului

Transmisie sincronă cu curea dinţată

Cuplele cinematice conducătoare din dispozitivele de ghidare ale roboţilor au în general axele dispuse fie orizontal, fie vertical. Ele pot fi acţionate similar cu cuplele cinematice conducătoare indi-viduale prezentate mai înainte.

Sistem de acţionare al braţului

Sistem de acţionare al antebraţului

Coloană de susţinere

Fig. 4.38

În Fig. 4.37 se prezintă pentru exemplificare soluţiile constructive ale sistemelor de acţionare prin reductoare cicloidale ale axelor unui mecanism generator de traiectorie R  R ll R. La acest mecanism axa de pivotare şi axa de oscilaţie a braţului sunt acţionate direct. Sistemul de acţionare al antebraţului este însă amplasat umeral, ceea ce presupune trimiterea mişcării de intrare la axa antebraţului printr-o transmisie sincronă suplimentară, care în cazul de faţă este cu curea dinţată. Amplasarea umerală a sistemului de acţionare în discuţie prezintă avantajul rotirii decuplate a antebraţului faţă de rotirea braţului, simplificând astfel programarea pe traiectorie a robotului.

Arbore tubular

pt. introducerea mişcării de

aducţie-abducţie

Arbore plin

pt. introducerea mişcării de

supinaţie--pronaţie

Fig. 4.39

Pentru comparaţie, în Fig. 4.38 s-a redat soluţia de acţionare a cuplelor cinematice conducătoare de la mecanismul generator de traiectorie folosit la roboţii SCARA. În acest caz toate sistemele de acţionare sunt coaxiale cu cuplele cinematice antrenate, proprietate caracteristică amplasamentului periferic. Structura SCARA are avantajul rigidităţii crescute, ceea ce permite deplasarea cu viteze mai mari a punctului caracteristic şi cu precizie mărită în raport cu structura anterioară. Dezavantajul acţionării periferice a celor două cuple cinematice conducătoare constă în cuplarea mişcărilor, astfel că orientarea antebraţului rezultă dependentă de orientarea braţului. Desigur, că prin folosirea mecanismului de orientare şi a unui program de conducere adecvat se poate imprima efectorului şi în acest caz situarea cerută de aplicaţie.

Utilizarea reductoarelor cicloidale asigură soluţii constructive compacte şi pentru mecanismele de orientare. Exemplul reprezentat în Fig. 4.39 ilustrează construcţia unui mecanism de orientare cu două axe: de aducţie-abducţie şi de supinaţie-pronaţie.

Diversitatea mare a posibilităţilor de utilizare a transmisiilor cicloidale în constituirea sistemelor de acţionare ale roboţilor se datorează în parte gabaritelor mici, care permit inglobarea acestora chiar în structura portantă a dispozitivului de ghidare, rezultând astfel construcţii cu înalt grad de supleţe.

Dintre roboţii industriali la care în concepţia sistemelor de acţionare ale cuplelor cinematice conducătoare de rotaţie sunt utilizate transmisii cicloidale se amintesc: robotul de montaj al firmei Mitsubishi (Fig. 4.40-a), robotul de montaj al firmei germane Reis (Fig. 4.40-b) şi robotul de sudare al firmei germane Kuka (Fig. 4.40-c). Trebuie remarcat, că necesitatea asigurării vitezelor mari la roboţii de montaj pun structura SCARA în avantaj.

a)

b)

c)

Fig. 4.40

Prezintă deasemenea importanţă simplitatea lucrărilor de întreţinere ale acestor transmisii. Întreţinerea se reduce practic la asigurarea ungerii corespunzătoare. Frecvenţa şi modul de efectuare a operaţiei de lubrifiere diferă după varianta constructivă a transmisiei folosite.

La varianta FC-A necesită ungere: elementele angrenajului cicloidal, alezajele în care lucrează bolţurile cuplajului cicloidal, rulmenţii care susţin antrenorul de intrare şi cei utilizaţi în cuplele cinematice de rostogolire excentrice. Ungerea acestor piese se realizează cu unsoare consistentă Shell Alvania RA, care se întroduce în reductor la montaj, înainte de asamblarea coroanei cu discuri pe semicuplajul purtător de bolţuri (v. secvenţa a 2-a din Fig. 4.28). Cantitatea de unsoare înmagazinată în cavităţi este suficientă pentru o durată de funcţionare de 20000 ore. Deci pentru un robot care funcţionează 10 ore/zi, trebuie intervenit pentru reungere o singură dată în 4 ÷ 5 ani.

La varianta F1C-A cantitatea de unsoare în cavitatea angrenajului cicloidal este întrodusă de către producător. Nu se mai intervine decât în vederea reungerii, după trecerea celor 4 ÷ 5 ani. Va trebui în plus asigurată ungerea rulmentului radial-axial cu role încrucişate, existentă în partea de ieşire a transmisiei. Pentru această operaţie se recomandă folosirea unsorii SHELL CALITHIA EP2, care se întroduce prin ungătorul existent în construcţia transmisiei (Fig. 4.41-a) şi se reînprospătează după fiecare durată de funcţionare de 2000 ore.

La varianta F2C-T ungerea se efectuează prin balotare, folosind uleiul OPTIMOL LONGTIME PD0. Transmisia este livrată de producător cu baia de ulei golită, complectarea ei urmând să se efectueze înaintea punerii în funcţiune. În acest scop este necesară execuţia atât în peretele de susţinere a transmisiei cât şi în flanşa elementului de antrenat a căte unui orificiu, prin care să se poate realiza umplerea, respectiv, golirea băii (Fig. 4.41-b,c).  Şi  în  acest  caz  este  suficientă  ca  înlocuirea  uleiului să se facă după o

Orificiu de umplere

Orificiu de golire

Orificiu de umplere

Orificiu de golire

Nivelul băii

de ulei

Ungător pt. unsoare consistentă

Fig. 4.41

a)

c)

b)

Nivel de ulei

perioadă de utilizare lungă de 20000 ore. Pe durata funcţionării, orificiile de umplere-golire trebuie închise etanş cu ajutorul unor dopuri filetate.

4.4	Transmisia armonică

Transmisia armonică serveşte tot pentru transmiterea mişcării de rotaţie cu raport de transmitere mare, realizat într-o singură treaptă. Absenţa jocurilor mecanice, rigiditatea mare la torsiune, gabaritul redus şi întreţinerea simplă, au făcut din aceste transmisii o componentă des utilizată în sistemele de acţionare ale roboţilor.

4.4.1	Principiul de funcţionare şi variante constructive tipizate pentru roboţi

Fig. 4.42







La baza transmisiei armonice stau trei componente (Fig. 4.42) cu denumiri specifice:  - generatorul de undă (Wawe generator),  - portunda (Flexspline) şi cea de a treia componentă  este un inel dinţat (Circular spline).

Potunda este o piesă elastică tubulară cu pereţi subţiri, danturată exterior. Inelul dinţat este o piesă rigidă prevăzută cu dantură interioară. Generatorul de undă constă dintr-un rulment radial cu bile cu inele subţiri, calat pe o camă eliptică.

Asamblarea se face în poziţii coaxiale, cu generatorul de undă spre interior, cu inelul dinţat spre exterior şi cu portunda cuprinsă între primele componente. Prin asamblare portunda se deformează, mulându-se cu circumferinţa sa interioară pe profilul eliptic al generatorului de undă. În urma deformării, dantura portundei din vecinătatea axei mari a profilului generatorului de undă ajunge în angrenare cu dantura inelului dinţat, iar cea din vecinătatea axei mici se retrage din angrenare.

În mod obişnuit, între numărul de dinţi z0 al inelului şi numărul de dinţi z2 al portundei se realizează o diferenţă de z0 - z2 = 2. Astfel, la rotirea cu o tură a generatorului de undă (elementul de intrare), când inelul dinţat este menţinut fix, portunda (elementul de ieşire) se roteşte cu doi paşi faţă de inel, în sensul invers al mişcării de intrare (Fig. 4.43). Ca urmare, raportul de transmitere al transmisiei armonice este dat de relaţia:

i12=−z2/z0−z2=−z2/2							     (4.54)

0°

90°

180°

360°

Fig. 4.43

Obţinerea unor rapoarte de transmitere ridicate, presupune executarea portundei cu număr mare de dinţi.

Fig. 4.44

Din cauza propagării deformaţiei portunda este solicitată la oboseală. Pentru creşterea rezistenţei la oboseală a portundei, excentricitatea profilului generatorului de undă este aleasă mică. Aceasta presupune utilizarea unei danturi speciale (Fig. 4.44), cu înălţime mică a dintelui şi cu profile rotunde, care să diminueze concentrarea tensiunilor.  Geometria specială elaborată pentru danturile transmisiei armonice vizează introducerea progresivă în angrenare a unui număr mărit de dinţi (30% din z2 se află simultan în angrenare), ceea ce conferă acestor transmisii un grad de acoperire mare, o angrenare fără joc de flanc, precizie la inversarea sensului de rotire, rigiditate mare la torsiune, mers liniştit.

Transmisiile cicloidale au fost asimilate în fabricaţie în mai multe variante constructive. O variantă compactă, adecvată sistemelor de acţionare ale roboţilor, este simbolizată cu indicativul HFUS - 2UH şi are construcţia redată în Fig. 4.45.

Arbore de intrare

Flanşă de ieşire

Inel dinţat

Rulment cu role încrucişate

Generator de undă

Portundă

Flanşă de carcasă

Fig. 4.45

La această variantă, portunda este solidarizată cu flanşa carcasei (considerat element fix). Generatorul de undă este antrenat de către un arbore de intrare tubular. Prin angrenajul armonic mişcarea se transmite la inelul dinţat, care îndeplineşte aici rolul elementului condus. Mişcarea de joasă turaţie se culege la flanşa de ieşire, aceasta rotindu-se solidar cu inelul dinţat în sensul mişcării de intrare. Mobilitatea arborelui de intrare faţă de carcasă şi faţă de flanşa de ieşire s-a asigurat prin articulaţii având câte un rulment radial cu bile. Lagărul dintre carcasă şi pachetul rigid format din inelul dinţat şi flanşa de ieşire conţine un rulment radial axial cu role încrucişate.

Această construcţie permite încărcarea transmisiei pe lângă momentul de torsiune necesar pentru acţionarea cuplei cinematice conducătoare a robotului şi cu forţe radiale, respectiv axiale.

După puterea transmisă reductorul armonic se execută în diferite mărimi. Carac-teristicile funcţionale ale mărimilor sunt redate înTab. 4.39 iar dimensiunile lor în Tab. 4.40.

Tab. 4.39

| Mărime | Raport de transmitere i13 | Moment nominal MN [Nm] la turaţia de intr. de 2000 rot/min | Moment mediu de accelerare MA [Nm] | Moment repetitiv max. MR [Nm] | Moment max. momentan MM [Nm] | Turaţia de intrare [rot/min] |  |  |  | Masa [kg] | Momentul de inerţie masic [kgm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Maximă |  | Medie |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ungere |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cu unsoare | Cu ulei | Cu unsoare | Cu ulei |  |  |
| 20 | 50 | 25 | 34 | 56 | 98 | 4000 | 10000 | 3500 | 6500 | 1.38 | 0.404x10-4 |
|  | 80 | 34 | 47 | 74 | 127 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 40 | 49 | 82 | 147 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 40 | 49 | 87 | 147 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 40 | 49 | 92 | 147 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 50 | 39 | 55 | 98 | 186 | 4000 | 7500 | 3500 | 5600 | 2.10 | 1.07x10-4 |
|  | 80 | 63 | 87 | 137 | 255 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 67 | 108 | 157 | 284 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 67 | 108 | 167 | 304 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 67 | 108 | 176 | 314 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 50 | 76 | 108 | 216 | 382 | 4000 | 7000 | 3500 | 4600 | 4.50 | 2.85x10-4 |
|  | 80 | 118 | 167 | 304 | 568 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 137 | 216 | 333 | 647 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 137 | 216 | 353 | 686 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 137 | 216 | 372 | 686 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 50 | 137 | 196 | 402 | 686 | 3500 | 5600 | 3000 | 3600 | 7.70 | 9.28x10-4 |
|  | 80 | 206 | 284 | 519 | 980 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 265 | 372 | 568 | 1080 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 294 | 451 | 617 | 1180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 294 | 451 | 647 | 1180 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 50 | 176 | 265 | 500 | 950 | 3500 | 5000 | 3000 | 3300 | 10.0 | 13.8x10-4 |
|  | 80 | 313 | 390 | 706 | 1270 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 353 | 500 | 755 | 1570 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 402 | 620 | 823 | 1760 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 402 | 630 | 882 | 1910 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 50 | 245 | 350 | 715 | 1430 | 3500 | 4500 | 2500 | 3000 | 14.5 | 25.2x10-4 |
|  | 80 | 372 | 519 | 941 | 1860 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 470 | 666 | 980 | 2060 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 529 | 813 | 1080 | 2060 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 529 | 843 | 1180 | 2450 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 50 | 353 | 520 | 1020 | 1960 | 3000 | 4000 | 2200 | 2700 | 20.0 | 49.5x10-4 |
|  | 80 | 549 | 770 | 1480 | 2450 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 696 | 1060 | 1590 | 3180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 745 | 1190 | 1720 | 3330 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 745 | 1210 | 1840 | 3430 |  |  |  |  |  |  |

Tab. 4.40

| TRANSMISIA HFUS - 2UH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P U T V S R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĂ-RIME | DIMENSIUNI [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 20 | 90 | 75 | 50 | 95 | 30 | 21 | 51.5 | 5 | 25 | 21.5 |
| 25 | 110 | 90 | 60 | 115 | 38 | 29 | 55.5 | 6 | 26 | 23.5 |
| 32 | 142 | 115 | 85 | 147 | 45 | 36 | 65.5 | 7 | 32 | 26.5 |
| 40 | 170 | 140 | 100 | 175 | 59 | 46 | 79 | 8 | 38 | 33 |
| 45 | 190 | 160 | 120 | 195 | 64 | 52 | 85 | 8 | 42 | 35 |
| 50 | 214 | 175 | 130 | 220 | 74 | 60 | 93 | 9 | 45 | 39 |
| 58 | 240 | 201 | 150 | 246 | 84 | 70 | 106 | 10 | 52 | 44 |
| MĂ- RIME | DIMENSIUNI [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | M | N | O | P | R | S | T | V | U |
| 20 | 10.5 | 9 | 7 | 25.5 | 25.5 | 6xM3 | 84 | 12 x Φ3.5 | 62 | 16x M3-6 |
| 25 | 10.5 | 8.5 | 6 | 29.6 | 33.5 | 6xM3 | 102 | 12 x Φ4.5 | 77 | 16x M4-7 |
| 32 | 12 | 9.5 | 5 | 36.4 | 40.5 | 6xM3 | 132 | 12 x Φ5.5 | 100 | 16x M5-8 |
| 40 | 14 | 13 | 7 | 44 | 52 | 8xM4 | 158 | 12 x Φ6.6 | 122 | 16x M6-10 |
| 45 | 15 | 12 | 7 | 47.5 | 58 | 8xM4 | 180 | 18 x Φ6.6 | 140 | 12x M8-10 |
| 50 | 16 | 12 | 7 | 52.5 | 67 | 8xM4 | 200 | 12 x Φ9 | 154 | 16x M8-11 |
| 58 | 17 | 15 | 7 | 62.2 | 77 | 8xM4 | 226 | 16 x Φ9 | 178 | 12x M10-15 |